做中学教学项目

制药废水处理站设计

任 务 书

华南师范大学  环境学院

环境工程系

2022年5月

印染废水处理设计任务书

设计题目：南方某印染产业园废水处理厂工艺方案设计

一、设计的目的

通过印染废水处理厂的方案设计，巩固学习成果，加深对工业废水处理课程内容的学习与理解，掌握印染废水处理的设计的方法，培养和提高计算能力、设计和绘图水平。在教师指导下，基本能独立完成一个中、小型印染废水处理站的工艺设计，锻炼和提高分析及解决工程问题的能力。

二、设计原始资料

1．项目概况：该印染废水处理厂位于南方某印染产业园内，周围风景优美，山清水秀，但近年来因为印染行业的快速发展，排放的大量印染废水造成河流等水体水质日益恶化。为保护环境，该产业园规划建设一座废水处理站，将生活污水和工业废水集中处理。

2.设计规模：设计水量见附件“《2019级印染废水处理厂设计任务分配表》”。

3．设计水质：该印染产业园是当地利税大户，印染废水占比重较大，废水水质CODcr为1500—900mg/L，可生化程性较低，该印染废水偏碱性，pH大致性在7.5-8.5之间。该废水水温较高，温度介于40-50℃。

该产业园的生活污水单独排入市政污水管，不混入厂区废水收集管道。

综合考虑该厂废水处理的特点，确定废水处理站进水水质详见附件“《2019级印染废水处理厂任务分配表》”。

4.处理目标：印染废水处理厂的出水排入地表水Ⅳ类功能水域，执行印染废水的行业排放标准，详见任务分配表，即： COD小于60，BOD小于30，SS小于20.

5．温度、气象条件：

（1）风向及风速：常风向为东南风，最大风速8m/s；

（2）气温：月平均最高气温37.2℃,最低气温5.1℃。

6．厂址地形、地物情况：厂区地面基本平坦，高差相差1米左右，高程在25—26米之间，厂区基本上是河滩地，周围很大面积内没有农田。

7．水文地质条件：

(1)流经该市河流的最高水位为24.00m，最低水位22.80m，平均水位23.00m，河水最高水温25℃，最低水温8℃，平均水温14℃

（2）地下水水位高程为21.00m，地下水无侵蚀性。

（3）工程地质良好，土质基本上是砂砾石层，地基承载力18~20T／M2，适宜于工程建设；

（4）最大积雪深度0厘米，最大冻土深度0厘米，地震设防等级：6级以下。

8．用电条件：处理厂址附近能够提供双电源或双回路的供电需求。

三、设计的要求

基本深度要求：一组（六人）一题（水质水量均不相同），设计深度达到实际工程的方案阶段的要求。

上交的设计成果要求：

（1）设计说明书

（2）工艺设计图纸（平面图、废水处理工艺高程图各1张）共2张（1#）

（3）汇报PPT

四、课程设计的内容

1、根据水质、水量、地区条件、施工条件和一些废水水厂运转情况选定处理方案和确定处理工艺流程。

2、拟定各种构筑物的设计流量及工艺参数。

3、选择各构筑物的类型和数目，初步进行废水处理厂的平面布置和高程布置。

4、进行各构筑物的设计和计算，并符合建筑摸数的要求。

5、根据各构筑物的确切尺寸，确定各构筑物在平面布置上的确切位置，并最后完成平面布置。

6、废水处理厂厂区主体构筑物（生产工艺）和附属构筑物的布置，厂区道路、绿化等总体布置。

8、绘制本设计任务书中指定的水厂平面、工艺高程图纸2张（3#图）。

9、写出设计说明书及计算说明书。

五、参考资料

1.《排水工程》（第四版）教材（下册）

2. 《给水排水设计手册》第一、五、十、十一册等；

3. 《室外排水设计规范》（GB 50014－2006）等。

3. 设备及产品样本。

六、发设计日期：   2022年 5月18日

交设计日期：   2022年 5 月 26日

设计指导教师（签字）：张  刚